Kravspecifikation Scenen på Nytorv Der skal afvikles underholdning, opvisninger og koncerter torsdag, fredag og lørdag Kravspecifikation til lyd på Nytorv: Højttalersystemet i skal kunne dække hele publikumsarealet uden ”huller”. Højttalerne skal ”flyves”. Anlægget skal kunne levere et lydtryk på min. 100 dB(A) klart og uforvrænget ved FOH, når torvet er fyldt op med mennesker. Samtidig må lydtrykket på de forreste rækker ikke være ubehageligt højt. Leverandøren sørger selv for nødvendig afdækning af højttalere i forbindelse med regn. Vi forventer at der tages hensyn til helhedsindtrykket ved valg af afdækningsmateriale og farver evt. farver i landsstævnets logo. Scenen udstyres med komplet Foh + tårnlyt, monitor-mix med min. 8 monitors på 8 sends. Leverandøren sikre tilstrækkelig med mikrofoner/DI – kabler m.m., mulighed for tilslutning via mini-jack samt DJ pult (Pioneer 2xCDJ? og 1xDJM?). 2 WL mikrofoner og 2 WL headsets. Leverandøren etablerer intercom og shout-box mellem Foh og Mon. Leverandøren skal levere et 10eazy system til Foh – Log filer sendes dagligt til DGI landsstævne 2017 Aalborgs lydkonsulent. Kravspecifikation for Lys på Nytorv: Landsstævnet ønsker at leverandøren laver et flot lysdesign og har derfor kun valgt at definere minimumskravene: Der skal som minimum være 6spot og 6wash movingheads i scene loftet. Der skal være frontlys til at dække hele scenen. Der skal som minimum være 4 publikums blindere. Der skal være 1 DMX styrede røgmaskiner med blæsere eller 1 Hazere. Der skal etableres det antal DMX og Cat linjer til FOH, som kunsterne foreskriver i deres rider. Afvikling af lyd og lys på Nytorv: Leverandøren stiller med mandskab til afvikling af Foh, monitor, scene og lys. Det er leverandørens ansvar at afvikle lyd og lys til de orkester, som ikke medbringer egne teknikere. Det er leverandørens ansvar, at de orkestre, der medbringer egne produktioner, får god service og hjælp for tilslutningen til leverandørens anlæg. Det forventes, at leverandørens teknikere er tilstede på deres positioner under hele afviklingen. Det forventes, at leverandørens crew tager ansvar for at tidsplanen overholdes. Leverandøren bemander musikscenen med en stagemanager, der i samarbejde med arrangøren har det overordnede ansvar, for at afviklingen foregår efter arrangørens ønsker. Stagemanageren vil have direkte hotline til arrangøren under afvikling. Stagemanageren får alt information, tidsplaner mv. fra arrangøren forud for afviklingen. DGI landsstævne 2017 Aalborg leverer hjælpere under afvikling på musikscenen, og de koordineres af stagemanageren. Kravspecifikation til scene på Nytorv: Scenen opbygges af leverandøren og placeres i samråd med landstævnets tekniske koordinator. Det totale scenegulv skal være minimum 8m bred og 6m dyb + 1 x ishus 3x6m SL. Scenehøjden skal være minimum 1m. Der skal monteres gelænder rundt om scenen (på nær sceneåbningen ). Der skal etableres trapper i begge sider af scenen. Der skal være bagtæppe. Der skal være inddækning foran scenen. Det skal være muligt, at bands kan få eget bagtæppe op. Der skal være en rampe for load-in. Der skal være 2 x 40cm podier på 2x2m. Monitorproduktion etableres i ishuset SL. Der skal være inddækning, så man ikke kan se kabelrod og forstærkere mv. Leverandøren skal levere 12m crowdbarriers foran scenen. Leverandøren sørger selv for kabelbakker til multikabel / inddækning + afskærmning og telt ved Foh. SAMLET BEHOV: - Komplet lyd, lys, scene og crew til afvikling af koncerter på Ny Torv. - I tilbuddet skal defineres, hvilken brug af strøm/kabler, der er nødvendig for at gennemføre setuppet. Tilbuddet gives ud fra den foreløbige tidsplan. Tidsplanen forhandles endeligt primo maj 2017 i samarbejde med leverandøren. FORELØBIG TIDSPLAN: Scene, lyd og lys kan opstilles fra onsdag d. 28/6 kl.12:00 Klar til afvikling torsdag d.29/6 kl. 12:00 Der afvikles torsdag fredag og lørdag mellem 12:00 og 01:30 Nedpakning af lyd, lys og scene lørdag nat efter show. Opfølgning på tidsplan gennemgås primo maj.

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9100 Aalborg

Tlf.  9931 3131

aalborg@aalborg.dk

Cvr-nr.29189420